Luồng tính toán tổng thể

Nhập số liệu → [01] Tĩnh không → [02] Hình học → [06] AI Kết cấu nhịp → [07] AI Trụ → [08] Móng

1. Tĩnh không — 01-Tinh_khong.py

Mục đích: Xác định B (bề rộng thông thuyền) và H (chiều cao thông thuyền) theo tiêu chuẩn.

Dữ liệu tra cứu được hard-code theo bảng TCVN 8818:

Miền Bắc, Cấp I sông, Kênh đào → B = 70m, H = 11.0m

Miền Nam, Cấp I sông, Sông tự nhiên → B = 120m, H = 11.0m

Miền Nam, Cấp VI sông → B = 13m, H = 3.0m

Tính cao độ đáy dầm tối thiểu (dòng 25–26):

cao_do_dat_goi  = MNCN + 0.5          # MNCN + dự phòng an toàn 0.5m

cao_do_day_dam  = max(MNTT + H + 0.1, cao_do_dat_goi)

#                      ^MNTT + chiều cao thông thuyền + 0.1m phòng sai số

Nếu vượt đường bộ, H tra theo loại đường (Cao tốc: 5.0m, Cấp I–III: 4.75m, v.v.), B do người dùng nhập.

Giúp tôi bỏ phần vượt đường bộ, đề tài tập trung vào vượt các sông, kênh cấp IV trở xuống

2. Chọn sơ đồ nhịp — 06-AI_KetCauNhip.py

Đây là module phức tạp nhất, dùng 3 mô hình ML song song.

2a. Dữ liệu học — Girder.xlsx (sheet MainSpan)

| Đầu vào (features) | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| B_tk | Bề rộng tĩnh không (m) |
| H_tk | Chiều cao tĩnh không (m) |
| Goc_xien | Góc giao chéo (°) |
| B_cau | Bề rộng mặt cắt cầu (m) |
| Moi_truong | Vượt sông / Đô thị |

| Đầu ra (labels) | Model |
| --- | --- |
| Loại dầm (Super-T, Dầm I...) | Random Forest Classifier (300 cây) |
| Chiều dài nhịp L | Random Forest Regressor |
| Chiều cao dầm H | Random Forest Regressor (dùng thêm loại dầm + L) |
| Khoảng cách dầm | Random Forest Regressor (tùy chọn) |
| Số lượng dầm | Random Forest Regressor (tùy chọn) |

2b. Ràng buộc hình học bắt buộc (dòng 278–279)

L_min_geo = (B_tk / sin(góc_giao)) + 2.0   # nhịp phải vượt qua tĩnh không + 2m dự phòng

L_span = max(L_dự_báo_AI, L_min_geo)

Sau đó làm tròn về nhịp tiêu chuẩn gần nhất:

STD_LENGTHS = [12, 15, 18, 21, 24, 25, 27, 30, 33, 38.2, 40] (m)

2c. Tối ưu hóa tổ hợp (mode auto, dòng 289–340)

Đây là điểm cốt lõi của module. Thay vì chỉ lấy 1 dự báo AI, hệ thống duyệt tất cả tổ hợp (loại dầm × chiều dài tiêu chuẩn) và chấm điểm:

def _score_candidate(dam_type, L_span, n_nhip, h_dam, L_cau_tong):

score = 0

score += 60 / n_nhip          # ít trụ → điểm cao

if 30 <= L_span <= 40:

score += 30               # nhịp 30–40m tối ưu kinh tế

score += {"Super-T": 35, "Dầm I": 25, "T ngược": 15}[dam_type]

ratio = L_span / h_dam

if 17 <= ratio <= 22:

score += 15               # tỉ lệ L/H tối ưu kết cấu

Kết quả: Tổ hợp có điểm cao nhất = sơ đồ nhịp được chọn.

Ở phần     if 30 <= L_span <= 40 chưa đúng lắm vì đối với các cầu có 1 nhịp, tĩnh không nhỏ thì chỉ cần bố trí các dầm như dầm I chiều dài nhỏ hoặc Tng thì tối ưu kinh tế hơn SPT, giúp tôi cải thiện hơn về phần score này. Bạn có ý đề xuất hay hơn không

2d. Bố trí dầm ngang (dòng 210–236)

n_dam = int(round(B_cau / kc)) + 1      # số dầm = bề rộng / khoảng cách

oh = (B_cau - (n_dam - 1) * kc) / 2    # phần hẫng 2 bên

# Nếu oh > 0.8×kc → thêm 1 dầm để giảm hẫng

if oh > 0.8 * kc:

n_dam += 1

2e. Dự phòng Rule-Based (khi không có Girder.xlsx)

H_dam = L_thuc / 18    # kinh nghiệm: tỉ lệ L/H = 18

kc = 2.2 (Super-T), 2.0 (Dầm I), 1.0 (T ngược)

3. Phân loại trụ — 07-AI_MoTru.py

-Bổ sung thêm phần người dùng khai báo chiều dày bản mặt cầu, theo tiêu chuẩn quy định tối thiểu 175mm -Bổ sung thêm AI về lựa chọn và tính toán lớp phủ mặt cầu (cái này cứ tạo, tôi sẽ đọc và yêu cầu cập nhật theo quy định sau)

3a. Ước tính chiều cao trụ (dòng 261–269)

cao_day_dam = MNCN + H_tinh_khong        # cao độ đáy dầm = MNCN + tĩnh không

cao_mat_cau = cao_day_dam + H_dam + 0.25 # thêm chiều dày bản mặt cầu 25cm

H_tru = max(0.5, cao_day_dam - MNTN - 0.5)

#                              ^MNTN = mực nước thấp nhất (đáy trụ tham chiếu)

3b. Dữ liệu học — Phan loai Tru.csv

| Đầu vào | Ghi chú |
| --- | --- |
| Vtk | Vận tốc thiết kế |
| B_cau | Bề rộng cầu |
| H_tru | Chiều cao trụ |
| Is_Urban | 0/1 |
| Is_River | 0/1 |
| Cap_song_enc | I→1, VI→6 |
| Loai_dam_enc | Mã hóa loại dầm |

Model: Random Forest Classifier (300 cây, class_weight=balanced, cross-val 3-fold nếu ≥15 mẫu).

Kết quả trả về top-3 phương án với xác suất từng loại trụ.

3c. Quy tắc dự phòng (dòng 231–255)

if H_tru <= 3.0:      → Trụ đặc

elif is_urban và vtk >= 80:  → Khung 2 cột

elif B_cau >= 20:     → Khung 2 cột

elif H_tru >= 8.0:    → Thân rỗng

elif is_river:        → Trụ đặc

else:                 → Khung 2 cột

Về nguyên tắc RB của AI trụ vì là cầu vượt sông, kênh cấp III đến cấp VI chọn loại trụ đặc than hẹp và trụ than cột dạng 2-3 thân (phụ thuộc vào bề rộng cầu). Khi song cấp 5-6 nên chọn loại trụ than cột vì tải va tàu ít hơn, có thể tang hoặc bố trí cốt thép để đảm bảo, với cấp song cao hơn nên chọn trụ đặc than hẹp, đảm bảo va tàu hơn. Sau này tôi sẽ bổ sung lý thuyết tính toán để hiệu quả hơn

4. Móng cọc — 08-AI_Mong.py

Toàn bộ module dùng quy tắc kỹ thuật (không có AI) — theo TCVN 10304:2014.

4a. Chọn đường kính cọc theo 2 yếu tố

Yếu tố 1 — Loại sông:

| Cấp sông | Nhóm |
| --- | --- |
| I, II | sông_lớn |
| III, IV | sông_vừa |
| V, VI | sông_nhỏ |
| Vượt đường bộ | đường_bộ |

Yếu tố 2 — Chiều cao trụ:

|  | H ≤ 4m | 4 < H ≤ 8m | H > 8m |
| --- | --- | --- | --- |
| Sông lớn | Ø800 | Ø1000 | Ø1200 |
| Sông vừa | Ø600 | Ø800 | Ø1000 |
| Sông nhỏ | Ø500 | Ø600 | Ø800 |
| Đường bộ | Ø400 | Ø600 | Ø800 |

4b. Quyết định loại móng

D ≥ 800mm         → Cọc khoan nhồi (bentonite)

500 ≤ D < 800mm   → Cọc đóng BTCT DƯL (nếu sông nhỏ) hoặc khoan nhồi (sông lớn)

D < 500mm         → Cọc ép BTCT (ép tĩnh)

4c. Tra chiều dài và số cọc theo bảng

| D (mm) | Chiều dài (m) | Số cọc/bệ |
| --- | --- | --- |
| 400 | 25–30 | 4–6 |
| 600 | 35–45 | 4–8 |
| 800 | 40–55 | 4–9 |
| 1000 | 45–60 | 4–9 |
| 1200 | 50–65 | 4–6 |

Nếu H_tru > 10m, tự động tăng thêm chiều dài +10m và số cọc +2 (dòng 127–129).

Bổ sung model AI cho cọc

Về RB của cọc

Các yếu tố quyết định việc chọn cọc

Có 3 loại, cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi

Điều kiện về địa chất, lớp đất tốt quá sâu khiên chiều dài lớn để ngàm vào lớp đất tốt, chọn CKN (L>50m)

Cọc ép dung khi môi trường bị hạn chế về tiếng ồn (trong khu đông dân cư)

Cọc đóng ngược lại

Tóm tắt điểm mạnh/yếu

| Module | Phương pháp | Độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| Tĩnh không | Tra bảng TCVN cứng | Chính xác nếu đúng cấp sông |
| Kết cấu nhịp | RF + tối ưu tổ hợp | Phụ thuộc chất lượng Girder.xlsx |
| Trụ | RF classifier | Phụ thuộc Phan loai Tru.csv |
| Móng | Rule-based TCVN | Chỉ là gợi ý sơ bộ, cần khảo sát địa chất thực tế |

Tất cả kết quả đều mang tính sơ bộ tham khảo — cần kiểm tra lại theo TCVN và địa chất thực địa trước khi dùng trong hồ sơ thiết kế.